「Windowsホスト＋VS Code Dev Container＋Docker＋OpenOCD＋2枚Pico」 前提で、
実際に迷わず動かせる構成と操作手順に整理して説明します。

ポイントは次の3つです。

- Windows固有の注意点（USB / Dev Container）

- Dev Container用の最小構成（Dockerfile不要）

- Pico接続〜書き込み〜CPU起動までの確定手順

使用するボード

- Pico A：デバッガ用（picoprobeを書き込み済み）

- Pico B：ターゲット（デバッグ対象ファームウェア）

SWD配線内容

Pico A（デバッガ）と Pico B（ターゲット）を、以下の信号で直接接続します。

（ハマリポイント。 誤った接続情報が流布されているので注意）

- SWDIO

  - Pico A：GPIO3

  - Pico B：SWDIO

- SWCLK

  - Pico A：GPIO2

  - Pico B：SWCLK

- GND

  - Pico A：GND

  - Pico B：GND

電源に関する注意点（重要）

- 両方のPicoを USBでそれぞれ給電する場合

  - 3.3Vピンは接続しない

- GNDは 必ず共通にする

- SWDIO / SWCLK は GPIO2 / GPIO3 固定
（OpenOCDの rp2040.cfg の前提）

配線チェックのポイント

- ジャンパ線が長すぎない（できれば10cm以下）

- GNDが確実につながっている

- Pico A が picoprobe として正しく認識されている

1. 全体構成（Windows前提）

Windows 11

└─ VS Code

└─ Dev Container

├─ Pico SDK

├─ gdb-multiarch (arm-none-eabi-gdb)

├─ openocd (raspi向けbranch)

└─ build成果物(.elf)

↑

USB(CMSIS-DAP via picoprobe)

↑

Pico A (デバッガ)

↓ SWD

Pico B (ターゲット)

✅ WSLは不要(DockerのWSLを使用するため)
✅ Docker Desktop（WSL2 backend）は必要

2. ハードウェア接続（再確認）

Pico A（デバッガ：picoprobe） → Pico B（ターゲット）

⚠ 重要

- 両方USB給電 → 3.3Vは接続しない

- SWDIO/SWCLKは「GPIO 2,3」で固定（rp2040.cfg前提）

- ターゲットボードのSWDIO/SWCLKと、PicoprobeのGPIO２、３を接続する。 デバッグ用の端子を立てる際にボード誤りに注意すること。

- 中華系RP2040ボードはシリアルフラッシュの型番がメージャー版と異なるので、OpenOCDをビルドする必要がある。

3. Pico A（デバッガ）の準備（Windows）

3.1 picoprobe書き込み（ホスト側で実施）

- Pico A の BOOTSELを押しながらUSB接続

- RPI-RP2 ドライブが出る

- picoprobe.uf2 をコピー

- 自動再起動

確認（デバイスマネージャ）

- 「USB Composite Device」

- 「CMSIS-DAP」が見えればOK

👉 この作業はコンテナ外（Windows）で1回だけ

4. Dev Container構成（Dockerfileなし）

4.1 .devcontainer/devcontainer.json

{

"name": "rpi-pico-sdk",

"image": "ghcr.io/raspberrypi/pico-sdk:latest",

"runArgs": [

"--privileged",

"--pid=host",

"--device=/dev/ttyACM0",

"--device=/dev/ttyUSB0",

],

"mounts": [

"source=E:\\WorkSpace\\01_Software\\RaspiPico\\DialKeyPad\\share,target=/root/pico/share,type=bind",

]

"customizations": {

"vscode": {

"extensions": [

"ms-vscode.cpptools",

"ms-vscode.cmake-tools"

]

}

}

}

✅ Pico SDK入り
✅ OpenOCD / GDB入り
✅ USBパススルー有効

4.2 Dev Container起動

VS Code → Reopen in Container

ワークスペース内の起動後、コンテナ内で確認：

Reopen in Container　の実行で
.devcontainer/devcontainer.json 内のImage情報をベースにコンテナを構築する。

コンテナ構築のエラーが出た場合はdevcontainer.jsonの内容を修正してエラーを解決する。

5. OpenOCD

・ビルド

以下のコマンドでOpenocdのブランチを取得してビルドする。

git clone –recursive  https://github.com/raspberrypi/openocd.git
cd openocd/jimctl

./configure

make

cd ../

./bootstrap

./configure

make

make install

jimctlを先にビルドしないと、openocdの.bootstrapでエラーが出る。また、インストール先は/usr/local/binであるため、実行の際も/usr/local/bin/openocdと記載すること。

・OpenOCD接続確認

/usr/local/bin/openocd -f interface/cmsis-dap.cfg -f target/rp2040.cfg -c “adaptor speed 1000”

成功ログ例(ログ末尾)：

Info : CMSIS-DAP: SWD supported

Info : RP2040 Flash Bank

Info : Listening on port 3333 for gdb connections

6. ターゲットへのファームウェア書き込み

6.1 ソースコードの準備

以下のコマンドを入力して、ソースコード環境を作成する。

git clone https://github.com/raspberrypi/pico-examples.git

git clone https://github.com/MicrocodeNakamura/DialKeyPad.git

(pico-examples /CMakelists.txtの末尾にadd_subdirevtory(develop) を追加する)
cp DialKeyPad/04.コード実装/develop/pico-examples/

6.1 ビルド（Debug設定）

cd pico-examples

cmake -S . -B build

cd build

make

(ビルドエラーが出た場合は手動でエラーを除去して、再makeする。 Hintをdiffフォルダに格納済み)

成果物はpico-examples/build/develop/testapp/testapp.elf に出力される。 .uf2ファイルも同じ場所に出力されている。

6.2 GDB接続 → 書き込み

別ターミナルで以下を入力すると、GDBのプロンプトが表示される。：

gdb-multiarch

GDB確認操作

target extended-remote localhost:3333

monitor reset init

file [ 絶対パスでデバッグ対象elfファイルを指定する ]

load

break main

monitor reset halt

continue

✅ Flash書き込み完了
✅ CPUは main関数呼び出し直後でhalt 状態
✅ main関数のソースコードが表示されていればOK

■USB I/Fをコンテナに委譲

■OpenOCDの実行

■追加でTerminalを立ち上げてGDBコマンドの実行

8. VS Codeデバッグ設定（Dev Container対応）

シンボリックリンクの作成。
ln -s /usr/bin/gdb-multiarch /usr/bin/arm-none-eabi-gdb

Gdbが使用するツールとの結びつけを行うために必要。

.vscode/launch.json

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "Pico - External OpenOCD",

"type": "cortex-debug",

"request": "attach",

"servertype": "external",

"gdbTarget": "localhost:3333",

"cwd": "${workspaceFolder}",

"executable": "${workspaceFolder}/pico-examples/build/develop/testapp/testapp.elf",

"gdbPath": "/usr/bin/arm-none-eabi-gdb",

"postAttachCommands": [

"load",

"monitor reset halt",

"break main",

"continue"

],

"showDevDebugOutput": "raw"

}

]

}

▶ F5で

- 書き込み

- mainで停止

- F10、F11でステップ実行可能

9. よくあるWindows＋Docker特有の罠

❌ OpenOCDがCMSIS-DAPを見つけない

- Docker Desktop再起動

- Dev Container再起動

- --privileged が抜けていないか

- lsusb コマンドで表示されたUSBデバイス番号に対応したデバイスファイルが/dev/bus/usbに無い場合は
Error: unable to find a matching CMSIS-DAP device エラーが出る（とても気づきにくい）

❌ 書き込み後すぐ暴走

- -O0 -g を確認

- sleep_ms() が初期化前にないか

10. ここまででできること

✅ Cソースレベルデバッグ
✅ ブレークポイント
✅ レジスタ / メモリ参照
✅ Flash書き込み & 実行制御