# Coretex拡張を使った、VSCodeによるデバッグ方法（RP2040）

## 1. 背景と目的

RP-2040（Raspberry Pi Pico）を対象に、ソースコードのデバッグを行うことを目的とする。

- VSCode 上でデバッグを行うため、Cortex-Debug 拡張を利用し、デバッガ接続の設定および初期化作業を簡素化する。

- デバッガの接続は比較的容易に行えるが、環境構築や手順を再現可能とするため、後から同じ手順で接続できるように手順書として整理する。

本資料では、上記目的を達成するために、Cortex-Debug を用いた接続手順および設定内容をまとめる。

## 2. 準備するもの

- RP2040（Raspberry Pi Pico）2台 と SWD 接続用ケーブル

  - 接続方法は別マニュアルを参照すること

- RP2040 開発用コンテナ

  - コンテナの扱い方は別マニュアルを参照すること

- ビルド済みの pico-examples

  - pio_blink がビルドされていること

- Cortex-Debug 拡張

  - あらかじめ VSCode にインストールしておくこと

## 3. 簡単な接続手順（pio_blink）

- Raspberry Pi Pico を2台用意し、SWDで接続する

- Windows 環境の場合は以下コマンドで USB を WSL に接続する
（x-yはusbipd listで表示されたIDを記載する）

usbipd attach --wsl --busid x-y

- コンテナ上で以下コマンドを実行し、デバイスを確認する

lsusb

- 以下のようなデバイスが表示されていることを確認する

Raspberry Pi Debugprobe on Pico (CMSIS-DAP)

- VSCode の「Run and Debug」メニューから以下を選択し、
デバッグ開始ボタン（▶）を押す。 ターゲットがMain関数で停止する。

[Pico] Cortex-Debug

## 4. launch.json の詳細説明

以下は Cortex-Debug 用の主な設定項目の説明

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| "name": "[Pico] Cortex-Debug" | VSCode に表示されるデバッグ構成名 |
| "type": "cortex-debug" | Cortex-Debug 拡張を使用する指定 |
| "request": "launch" | デバッグを起動するモード |
| "cwd": "${workspaceFolder}" | カレントフォルダの指定 |
| "executable" | デバッグ対象のプログラム（.elf ファイル） |
| "servertype": "openocd" | デバッグサーバー（OpenOCD）を使用 |
| "device": "RP2040" | ターゲットデバイス名 |
| "configFiles" | OpenOCD の設定ファイル |
| "svdFile" | デバイスのハードウェアレジスタ定義ファイル |
| "runToEntryPoint": "main" | 起動時に停止する関数 |
| "openOCDLaunchCommands" | OpenOCD の初期設定（通信速度など） |

### 設定例

1 { 2 \"name\": \"[Pico] Cortex-Debug\", 3 \"type\": \"cortex-debug\", 4 \"request\": \"launch\", 5 6 \"cwd\": \"${workspaceFolder}\", 7 \"executable\": \"${workspaceFolder}/sdk/pico-examples/build/pio/pio_blink/pio_blink.elf\", 8 9 \"servertype\": \"openocd\", 10 \"device\": \"RP2040\", 11 12 \"configFiles\": [ 13 \"interface/cmsis-dap.cfg\", 14 \"target/rp2040.cfg\" 15 ], 16 17 \"svdFile\": \"${env:PICO_SDK_PATH}/src/rp2040/hardware_regs/rp2040.svd\", 18 19 \"runToEntryPoint\": \"main\", 20 21 \"openOCDLaunchCommands\": [ 22 \"adapter speed 5000\" 23 ] 24 }

Cortex-Debug 拡張が arm-none-eabi-gdbが見つけられないとエラーを出力する場合がある。この問題を解決するため以下のコマンドを入力し、arm-none-eabi-gdbのシンボリックリンクを作成した。

cd /usr/bin;ln -s ./gdb-multiarch ./arm-none-eabi-gdb