MachineBox

要求仕様書

2026/5/24

① システム概要　（REQ-001-001）

本装置は、USB接続によりHOST PCへ入力イベントを送信する組み込み機器である。
キーボード入力およびマウスホイール操作をエミュレートし、さらに設定用の仮想シリアル通信機能を備える。

② 接続および電源要件

- 本装置はUSBインターフェースによりHOST PCと接続する（REQ-002-001）

- 電源はUSB VBUS（5V）から取得する（REQ-002-001）

- 外部電源は不要とする（REQ-002-001）

③ USBデバイス仕様

本装置は以下の複合USBデバイスとして動作する：（REQ-003-001）

③-1 デバイスクラス

- HIDクラス（キーボード + マウス（ホイール含む））（REQ-003-002）

- CDCクラス（仮想COMポート）（REQ-003-003）

③-2 規格準拠

- USB規格に準拠した通信を行う（REQ-003-004）

- HIDレポートフォーマットは標準仕様に基づく（REQ-003-005）

④ 入力機能（HID）（REQ-004-001）

④-1 キーボード機能（REQ-004-002）

- キーコードをHOST PCへ送信できる（REQ-004-003）

- 同時押しは最大3キーまで対応（REQ-004-004）

④-2 マウス機能（REQ-004-005）

- マウスホイール操作情報を送信できる（REQ-004-006）

④-3 同時送信（REQ-004-007）

- キーコードとマウスホイール操作は同一フレーム内または同時に送信可能とする（REQ-004-008）

⑤ パフォーマンス要件

- 入力操作からHOST PCへのイベント送信完了までのレイテンシーに関して、特段の時間制約は設けない（REQ-005-001）

⑥ 設定機能（仮想COMポート）（REQ-006-001）

⑥-1 設定インターフェース（REQ-006-002）

- 仮想COMポートを介して対話型メニューを提供する（REQ-006-003）

- ユーザはPC上のシリアル通信ソフトを用いて設定を行う（REQ-006-004）

⑥-2 設定内容

- 各ボタンに対するキーコードの割り当てが可能（REQ-006-005）

- キーコードの組み合わせ（キーセット）を定義可能（REQ-006-006）

⑦ データ保存（REQ-007-001）

- 設定したキーコードおよびキーセットは不揮発メモリに保存する（REQ-007-002）

- 電源再投入後も設定は保持される（REQ-007-003）

⑧ キーセット管理（REQ-008-001）

- 複数のキーセットを保持可能とする（REQ-008-001）

- 組み込み機器側の操作によりキーセットを切り替え可能（REQ-008-001）

⑨ ユーザーインターフェース（REQ-009-001）

⑨-1 表示

- LCDに現在選択中のキーセットを表示する（REQ-009-001）

⑨-2 操作

- ボタン操作によりキーセットを選択・決定できる（REQ-009-001）